هر دو قابلیت اضافه شدند: باند عدم قطعیت و صفحه سناریوهای مدیریتی. آزمون سلامت، مقایسه با اکسل و تست رابط کاربری همه بدون خطا رد شدند. اعداد اصلی تغییری نکرده‌اند. برای دیدن تغییرات داشبورد را دوباره اجرا کنید.

## باند عدم قطعیت

نحوه محاسبه: برای هر ورودی یک خطای نسبی فرض شده و با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (۴۰۰ نمونه) در کل محاسبات منتشر می‌شود. باند نشان‌داده‌شده بازه ۹۰٪ (صدک ۵ تا ۹۵) است. عدد اصلی همان برآورد قبلی است و باند فقط بازه را کنارش اضافه می‌کند. چون همه اعداد از نمونه‌های مشترک ساخته می‌شوند، برداشت، برگشت، مصرف و کنترل بیلان با هم سازگار می‌مانند.

فرض‌های پیش‌فرض خطا:

| ورودی | خطای فرضی (یک انحراف معیار) |
| --- | --- |
| چاه کنتوردار | ۵٪ |
| چاه بدون کنتور | ۲۰٪ |
| چاه غیرمجاز | ۳۰٪ |
| آمار سدها | ۵٪ |
| آب انتقالی | ۱۰٪ |
| تجدیدپذیر سطحی | ۱۵٪ |
| تجدیدپذیر زیرزمینی | ۲۰٪ |
| تغییر ذخیره آبخوان (ΔS) | ۲۵٪ |
| ضرایب برگشت | ۲۰٪ |

نوع هر چاه از ستون‌های «کنتور هوشمند» و «وضعیت چاه» آمار چاه‌ها خوانده می‌شود. این درصدها فرض‌های اولیه من هستند و از منبع رسمی نیامده‌اند. لطفاً با تجربه و داده‌های خودتان بازبینی‌شان کنید. هر کدام در نوار کناری (بخش «عدم قطعیت») قابل ویرایش است و برای هر حوضه هم می‌شود در پیکربندی ثابتشان کرد.

محل نمایش (تا صفحه شلوغ نشود):

- کارت‌ها: یک خط کوچک «بازه ۹۰٪» زیر هر کارت.

- نمودارهای میله‌ای: نوار خطا روی ستون‌ها.

- نمودارهای روند: باند سایه‌دار دور خطوط.

- جدول اصلی: فقط یک خط خلاصه زیر جدول.

- کنترل کیفیت: فرض‌ها همراه سهم هر نوع چاه از برداشت.

یک کلید هم در نوار کناری هست که همه باندها را خاموش می‌کند.

برای ۱۴۰۲-۰۳: بازه ۹۰٪ برداشت کل ۶۹۹ تا ۹۳۰ است (برآورد ۸۱۱) و بازه کنترل بیلان ۱۱ تا ۳۱۲ (برآورد ۱۶۵). یعنی با این فرض‌ها، علامت کنترل بیلان قطعی نیست.

## سناریوهای مدیریتی (زبانه جدید «🎯 سناریوهای مدیریتی»)

کنترل‌ها:

- تغییر برداشت هر کاربری.

- تغییر کل برداشت از آب زیرزمینی.

- بستن چاه‌های غیرمجاز.

- استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه در کشاورزی به‌جای آب زیرزمینی.

- تغییر آب انتقالی.

- تغییر اقلیم (ترسالی یا خشکسالی).

سناریو را می‌شود روی کل حوضه یا فقط محدوده انتخابی اعمال کرد. شش سناریوی آماده هم هست که با یک کلیک تنظیم می‌شوند.

نتایج: همه در لحظه به‌روز می‌شوند:

- کارت‌های وضع موجود در برابر سناریو با درصد تغییر و بازه عدم قطعیت.

- کسری مخزن آبخوان در سناریو. برآورد آن: کسری مشاهده‌شده سیمای آب، به‌علاوه تغییر برداشت زیرزمینی، منهای تغییر برگشت به آبخوان، منهای تغییر تغذیه.

- نمودار برداشت هر کاربری (وضع موجود و سناریو).

- روند کسری آبخوان و کنترل بیلان در همه سال‌ها.

- جدول اثر سناریو به تفکیک زیرحوضه.

با کلید «اعمال سناریو در همه بخش‌های داشبورد» جدول، نمودارها و کارت‌های بقیه زبانه‌ها هم با سناریو محاسبه می‌شوند و برچسب «🎯 سناریو فعال» در بنر نمایش داده می‌شود.

نمونه نتیجه برای ۱۴۰۲-۰۳ با «بسته مدیریتی ترکیبی» (کشاورزی ۱۵٪-، بستن نیمی از برداشت چاه‌های غیرمجاز، استفاده مجدد از نیمی از پساب): برداشت کل ۸۶ میلیون مترمکعب کم می‌شود و کنترل بیلان ۴۳٪ بهتر می‌شود. کسری آبخوان هم از ۹۱ به ۱۷- می‌رسد، یعنی ذخیره آبخوان در این سناریو اندکی افزایش پیدا می‌کند.

## محدودیت‌ها

- حجم در دسترس آب زیرزمینی (G) در سناریو فقط با تغییر اقلیم عوض می‌شود. اثر کاهش برداشت جداگانه در «کسری مخزن آبخوان» نمایش داده می‌شود.

- نقشه همیشه چاه‌های واقعی را نشان می‌دهد، حتی وقتی سناریو در کل داشبورد اعمال شده باشد.

- سرعت: با یک سناریوی فعال، هر تغییر کنترل حدود ۳ تا ۵ ثانیه طول می‌کشد. بیشترش برای محاسبه روند همه سال‌هاست.